# Báo cáo các sự cố hàng không liên quan đến thời tiết cực đoan

## Mục lục

- Giới thiệu

- Các hiện tượng thời tiết cực đoan và tác động

- Các sự cố điển hình

- Mưa dông và mưa đá

- Gió cắt (microburst)

- Sương mù

- Tuyết và băng giá

- Biện pháp khắc phục và cải tiến

- Bảng tổng hợp các sự cố lớn

- Kết luận

## Giới thiệu

Thời tiết cực đoan (bão dông, gió cắt, sương mù dày, tuyết lớn, mưa đá…) thường là nguyên nhân hoặc nhân tố nguy hiểm trong nhiều sự cố hàng không trên toàn cầu. Các cơ quan điều tra như NTSB (Mỹ), BEA (Pháp), AAIB (Anh), ICAO đã phân tích nhiều vụ việc lớn liên quan đến yếu tố thời tiết. Báo cáo này tập hợp và phân tích các sự cố chính thức đã được điều tra, chỉ rõ nguyên nhân thời tiết, hậu quả với máy bay và hành khách, cũng như bài học rút ra và các biện pháp khắc phục đã được áp dụng sau đó.

## Các hiện tượng thời tiết cực đoan và tác động

- Bão dông, sét và mưa đá: Mây đối lưu dông kèm sấm sét, mưa to và đặc biệt là mưa đá có thể gây hư hại bộ phận máy bay (động cơ, kính buồng lái, cánh). Ví dụ Southern Airways Flight 242 (1977) bị mất cả hai động cơ do hấp thụ lượng lớn nước và mưa đá khi xuyên qua vùng mưa dông nặng (nhiều thành phần gây tắc động cơ)[1][2]. Vụ này khiến 63 người trên máy bay và 9 người dưới đất thiệt mạng[2]. NTSB kết luận nguyên nhân do mưa đá và nước làm động cơ ngừng hoạt động[1], đồng thời nhấn mạnh thiếu thông tin thời tiết và phụ thuộc radar thời tiết (đã bị hạn chế tầm nhận dạng) là yếu tố góp phần.

- Gió cắt (microburst, downburst): Là sự thay đổi đột ngột của gió theo cả hướng và tốc độ, thường xuất hiện dưới mây dông. Gió cắt ở độ cao thấp có thể làm máy bay giảm độ cao đột ngột. Nhiều tai nạn kinh điển liên quan gió cắt: Delta Flight 191 (1985) khi hạ cánh tại DFW (Mỹ) gặp gió cắt dữ dội từ microburst, làm mất kiểm soát và rơi, 136 người trên máy bay và 1 người trên mặt đất thiệt mạng[3]. Pan Am 759 (1982) và Ozark 809 (1973) là các vụ tương tự: máy bay bị cuốn vào gió xuống, lao xuống không lâu sau cất cánh (Pan Am 759 làm toàn bộ 145 người trên máy bay và 8 người dưới đất chết[4]; Ozark 809: 38/44 người trên máy bay tử nạn)[5]. NTSB đã xác định nguyên nhân đều là gió cắt do giông tố; đặc biệt Pan Am 759 thì do gió cắt từ microburst tạo ra luồng gió xuống mạnh kết hợp mất gió đầu vào, phi công không kịp phản ứng[4]. Những vụ này thúc đẩy việc phát triển các hệ thống cảnh báo gió cắt như LLWAS, TDWR và quy định đào tạo phi công về xử lý gió cắt[6].

- Sương mù dày và hạn chế tầm nhìn: Gây nguy hiểm trong cất/hạ cánh khi phi công không nhìn rõ đường băng, tàu bay khác, hoặc tín hiệu sân đỗ. Một tai nạn nổi tiếng là thảm hoạ Tenerife (1977): trong sương mù dày đặc tại sân bay Los Rodeos (Tây Ban Nha), một chiếc Boeing 747 của KLM đã va chạm với một 747 của Pan Am đang lăn trên đường băng, làm 583 người thiệt mạng (sự cố thảm khốc nhất lịch sử)[7]. Nguyên nhân chính là hiểu nhầm tín hiệu và lỗi giao tiếp trong điều kiện sương mù, khi kíp lái KLM tin lầm đã nhận được lệnh cất cánh. Điều tra chỉ ra tầm quan trọng của chuẩn hoá giao tiếp (phraseology) và huấn luyện quản lý tổ lái (CRM) sau vụ việc[8].

- Tuyết lớn và băng giá (icing): Đóng băng trên bề mặt cánh hoặc hệ thống hút lấy gió động cơ có thể làm mất lực nâng hoặc lực đẩy. Air Florida Flight 90 (1982) cất cánh từ Washington DC trong tuyết rơi, máy bay mang tuyết/đá trên cánh và phi công không bật hệ thống chống băng động cơ; dẫn đến tốc độ chậm và đâm vào cầu 14th Street, 5 người (trên máy bay) sống sót và 4 người trên cầu tử nạn[9][10]. NTSB kết luận lái chủ không kích hoạt chống băng càng, phóng máy bay với cánh bẩn tuyết và không hủy bỏ cất cánh khi phát hiện vấn đề[10]. American Eagle Flight 4184 (1994) – ATR-72 gặp đám mây có mưa siêu lạnh, băng trồi qua bọc chống băng cánh; sau cùng mất lái, lao xuống đất hủy hoại cả 68 người trên máy bay[11]. NTSB xác định nguyên nhân là mất kiểm soát do băng tích tụ ngoài biên giới thiết kế cánh và các quy trình vận hành không đề cập đầy đủ tình trạng băng siêu lạnh[12][11].

## Các sự cố điển hình

### Mưa dông và mưa đá

- Southern Airways Flight 242 (4/4/1977, Mỹ): DC-9 bay từ Alabama đến Atlanta đi qua cơn giông lớn. Cả hai động cơ ngừng đột ngột do hấp thụ lượng lớn nước và mưa đá khi bay trong mưa dông[1]. Phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống xa lộ, 63 người trên máy bay và 9 người dưới đất thiệt mạng[2]. NTSB kết luận “thiệt hại động cơ do ăn ngập nước và mưa đá” là nguyên nhân chính, đồng thời lưu ý thông tin thời tiết thiếu kịp thời và sử dụng radar có giới hạn là các nhân tố góp phần[1][2]. Sau sự cố, quy định tổ bay phải được cung cấp thông tin thời tiết cực đoan đầy đủ hơn và huấn luyện không xuyên qua tâm bão dông được tăng cường.

- Các vụ khác: Các tai nạn do mưa đá ít gặp nhưng có ảnh hưởng tương tự (ví dụ một số phi công bị mất tầm nhìn, máy bay bị hư hỏng nặng). Chưa có trường hợp tai nạn thảm khốc khác do mưa đá như Southern 242 được điều tra rộng rãi, nhưng các hãng và tổ chức tiếp tục cải tiến radar thời tiết trên máy bay và quy trình không vào khu vực dông tố dựa trên dữ liệu radar và nguồn tin sân bay.

### Gió cắt (microburst)

- Delta Air Lines Flight 191 (2/8/1985, Mỹ): L-1011 trong giai đoạn hạ cánh tại DFW gặp microburst cực mạnh từ cơn dông phía trước sân bay. Máy bay mất nâng và nghiêng gãy, va xuống đất chỉ cách đầu đường băng 6000 ft; 136 người trên máy bay và 1 người trên đường phố tử nạn[3]. NTSB xác định “nguyên nhân do máy bay gặp phải gió xuống (downdraft) cực mạnh ngay sau khi tiếp tục hạ cánh vào một dông tố”[13]. Đã có cảnh báo microburst cho tàu bay khác trước đó nhưng tổ bay vẫn tiếp tục tiếp cận. Sự cố này là điển hình cho nguy cơ gió cắt: luồng gió đầu vào giảm đột ngột kèm luồng gió xuống mạnh khiến phi công khó kịp điều chỉnh động cơ và hạ cánh an toàn.

- Pan Am Flight 759 (9/7/1982, Mỹ): B-727 cất cánh từ New Orleans trong một cơn dông dữ. 100 ft sau cất cánh đã gặp microburst, khiến máy bay không thể leo cao, đâm vào khu dân cư. Tất cả 145 người trên máy bay và 8 người dưới đất chết[4]. NTSB kết luận: “máy bay đã gặp gió cắt do microburst tạo ra luồng gió xuống và giảm đột ngột độ lớn gió đầu vào, phi công không kịp nhận biết và khắc phục để giữ máy bay không chạm đất”[4].

- Eastern Air Lines Flight 66 (24/6/1975, Mỹ): B-727 hạ cánh vào JFK (NYC) từ Sân bay Logan. Trong khi hạ độ cao cuối, máy bay gặp gió cắt kinh hoàng, đâm vào các đèn tiếp cận và gãy cánh, bốc cháy. 113 người chết[13]. NTSB xác nhận ngập gió cắt giáng làm tăng tốc độ hạ độ và khiến máy bay tiếp xúc trái đất.

- Ozark Air Lines Flight 809 (23/7/1973, Mỹ): DHC-6 lên đường từ St. Louis gặp downdraft sau khi bay vào vùng mưa, hạ cánh trượt ra ngoài, 38/44 người chết[5].

- Hậu quả và khắc phục: Hàng loạt các tai nạn gió cắt dẫn tới biện pháp: lắp đặt hệ thống cảnh báo gió cắt tại sân bay (LLWAS, sau đó là TDWR), bổ sung trang bị cảnh báo gió cắt trên máy bay (EGPWS có chế độ phát hiện gió cắt), quy định đào tạo và huấn luyện phi công thực hành xử lý gió cắt. Ví dụ, sau các vụ này FAA ban hành quy tắc 14 CFR 121.358 và 121.424 yêu cầu trang bị hệ thống cảnh báo gió cắt hoặc huấn luyện xử lý gió cắt cho các hãng bay thương mại[6]. Tổ lái cũng được hướng dẫn tránh bay qua vùng dông tố dưới mọi giá.

### Sương mù

- Thảm hoạ Tenerife (27/3/1977, Tây Ban Nha): Hai chiếc Boeing 747 (KLM và Pan Am) va chạm trên đường băng tại sân bay Los Rodeos lúc trời có sương mù dày đặc. Toàn bộ 583 người trên hai chuyến bay thiệt mạng[7]. Mặc dù nguyên nhân trực tiếp là sai sót của phi công KLM khi cất cánh không có lệnh, điều tra nhấn mạnh yếu tố gián tiếp của thời tiết: sương mù tầm nhìn gần như bằng 0, khiến việc nhận biết vị trí trên đường băng rất khó. Vụ này thúc đẩy việc áp dụng tuyệt đối quy tắc giao tiếp mẫu (chú giải và lời lẽ chuẩn hóa) và tăng cường đào tạo quản lý tổ lái (CRM) trên toàn thế giới[8]. Sau thảm hoạ, ICAO và các hãng bay thực thi chặt chẽ mô-đun ILS hạ cánh hạng CAT-III cho điều kiện sương mù (cho phép tiếp cận tự động) cùng với trang bị radar di chuyển mặt đất tại sân bay để tránh va chạm.

- Các vụ khác: Nhiều sự cố đâm phải vật thể hoặc vượt đường băng trong sương mù xảy ra ở quy mô nhỏ hơn (chẳng hạn Linate 2001 tại Milan, 118 người chết khi máy bay va chạm trong sương mù dày). Các biện pháp phòng ngừa bao gồm các Quy trình Hoạt động Tầm Nhìn Thấp (Low-Visibility Procedures – LVP) của ICAO, lắp đặt hệ thống ngăn va chạm trên sân đỗ, và việc ra-đa vận hành mặt đất (ASDE) tại sân bay hiện đại.

### Tuyết và băng giá

- Air Florida Flight 90 (13/1/1982, Mỹ): Boeing 737 cất cánh từ Washington-DC trong tuyết rơi và tuyết đóng băng trên sân đỗ. Phi công không bật hệ thống chống đóng băng động cơ (engine anti-ice) và để lớp băng trên cánh, dẫn đến cất cánh với lực nâng bị suy giảm. Máy bay bay chệch đường, va vào cầu qua sông Potomac và rơi xuống sông, chỉ 5 người (trên 79 người) sống sót và 4 người trên cầu chết[9][10]. NTSB xác định nguyên nhân là sai sót phi công không bật hệ thống chống băng, vẫn cất cánh khi cánh bị bẩn[10]. Sự cố này dẫn đến nâng cao nhận thức về quy trình khử băng (de-icing) và sử dụng chống băng. Ví dụ FAA tăng cường các quy định về tuyết, yêu cầu thời gian tối đa giữa de-icing và cất cánh, đào tạo phi công về thao tác trong tuyết và băng.

- American Eagle Flight 4184 (31/10/1994, Mỹ): ATR-72 trong lúc giữ trên không đón luồng gió xoáy lạnh đã hít phải lượng lớn mưa siêu lạnh (supercooled large droplets) gây băng tích tụ ngoài bọc chống băng. Kết quả là đảo lực ở càng lái (aileron hinge moment reversal) không kiểm soát nổi, máy bay lao xuống đất, toàn bộ 68 người chết[11][12]. NTSB chỉ ra nguyên nhân do băng vượt quá ngưỡng thiết kế và thông tin hướng dẫn của nhà sản xuất về điều kiện băng mưa chưa đủ[12]. Kết quả điều tra đã thúc đẩy Cục Hàng không Dân dụng Pháp (DGAC) và FAA cập nhật quy trình chứng nhận chống băng, yêu cầu nghiên cứu các trường hợp băng siêu lạnh, và cải tiến huấn luyện nhận biết hiện tượng băng bất thường.

## Biện pháp khắc phục và cải tiến

Sau các sự cố, ngành hàng không thực hiện nhiều biện pháp khắc phục nhằm giảm thiểu nguy cơ thời tiết cực đoan:
- Công nghệ dự báo và cảnh báo: Nhiều sân bay trang bị radar Doppler tần số cao (TDWR) phát hiện gió cắt và microburst; hệ thống LLWAS (Low-Level Wind Shear Alert System) liên tục đo gió. Trên máy bay, radar thời tiết hiện đại (X-band, Ka-band) giúp phi công phát hiện vùng mưa dông từ xa. Hệ thống GPWS cải tiến (EGPWS) hiện có khả năng cảnh báo gió cắt và địa hình. Các mạng lưới quan trắc toàn cầu (sóng vô tuyến, vệ tinh) cải thiện dự báo dông tố và tuyết lở, cung cấp SIGMET cảnh báo sớm.
- Quy trình điều khiển không lưu: Sân bay áp dụng phép hạ cánh CAT II/III cho phép tiếp cận tự động trong sương mù. Kiểm soát không lưu thường xuyên đưa ra khuyến cáo tránh dông và cấm hạ cánh nếu radar phát hiện gió cắt. Các phương pháp giãn cách máy bay thích ứng thời tiết được áp dụng (tăng khoảng cách khi thời tiết xấu). Hệ thống điều hành đường băng tự động và đèn tín hiệu Stop-bar cải thiện quản lý di chuyển mặt đất trong sương mù.
- Đào tạo phi công: Sau tai nạn gió cắt, FAA yêu cầu đào tạo xử lý gió cắt đặc biệt (Windshear training) và phải mô phỏng gió cắt trong phòng bay huấn luyện[6]. Kỹ năng CRM (làm việc nhóm trong buồng lái) trở thành tiêu chuẩn bắt buộc sau Tenerife. Phi công cũng được dạy ưu tiên hủy hạ cánh/cất cánh khi nghi ngờ điều kiện không an toàn (ví dụ mưa đá, băng giá). Đào tạo về nhận biết băng đã được cải thiện, và quy trình khử băng mạnh tay (xịt hóa chất chống đóng băng và làm sạch cánh trước khi cất cánh) được siết chặt.
- Chính sách điều hành bay: Các hãng bay xây dựng quy định riêng hạn chế bay trong điều kiện cực đoan (chẳng hạn giới hạn tốc độ gió, giới hạn tầm nhìn, cấm bay qua tâm dông tố lớn). Nghiêm ngặt trong quy trình phân công và giám sát thông tin thời tiết tới tổ bay. Ngoài ra, các khuyến cáo của ICAO (Annex 6, Annex 14…) và của ICAO-cộng đồng dự báo khí tượng được thực hiện rộng rãi, như việc báo cáo RAF (SIGMET) với dữ liệu chính xác hơn về nhiễu động thời tiết.

## Bảng tổng hợp các sự cố lớn

| Ngày | Vụ việc | Hãng bay / Địa điểm | Hiện tượng cực đoan | Thiệt hại | Biện pháp cải tiến sau sự cố |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/4/1977 | Southern Airways Flight 242 | Southern Airways – Mỹ (Georgia) | Giông bão + mưa đá | 63 trên máy bay, 9 người dưới đất chết[1][2] | Nâng cấp thông tin thời tiết, radar phi cơ cải tiến |
| 27/3/1977 | Thảm họa Tenerife | KLM/Pan Am – Tây Ban Nha | Sương mù dày | 583 người chết[7] | Chuẩn hoá giao tiếp, đào tạo CRM, ứng dụng CAT-III ILS[8] |
| 23/7/1973 | Ozark Flight 809 | Ozark Air – Mỹ (St. Louis) | Gió cắt (downdraft) | 38/44 người trên máy bay chết[5] | Triển khai cảnh báo gió cắt, huấn luyện phi công |
| 24/6/1975 | Eastern Flight 66 | Eastern – Mỹ (NYC) | Gió cắt (microburst) | 113 người chết[13] | Hệ thống TDWR, LLWAS và quy định huấn luyện gió cắt |
| 13/1/1982 | Air Florida Flight 90 | Air Florida – Mỹ (Washington DC) | Tuyết / đóng băng | 74/79 người chết trên máy bay, 4 dưới | Quy định khử băng nghiêm ngặt, huấn luyện mùa đông |
| 9/7/1982 | Pan Am Flight 759 | Pan Am – Mỹ (New Orleans) | Gió cắt (microburst) | 145 chết trên máy bay, 8 dưới[4] | Tích hợp hệ thống cảnh báo gió cắt trên máy bay |
| 2/8/1985 | Delta Flight 191 | Delta – Mỹ (Dallas) | Gió cắt (microburst) | 136/137 chết (có 1 người dưới đất)[3] | NÂng cấp GPWS, giảm thiểu bay qua dông tố, đào tạo thêm |
| 31/10/1994 | American Eagle Flight 4184 | ATR (Simmons Airlines) – Mỹ | Băng tích tụ siêu lạnh | 68 người chết[11] | Cải tiến quy trình chứng nhận chống băng, cập nhật huấn luyện |

## Kết luận

Các sự cố hàng không trên khắp thế giới cho thấy điều kiện thời tiết cực đoan là một nhân tố tiềm ẩn nhiều hiểm hoạ, có thể gây mất kiểm soát máy bay ngay cả khi tàu bay kỹ thuật tốt. Các cơ quan điều tra (NTSB, BEA, AAIB…) đã xác định chính xác nguyên nhân và đề xuất các khuyến nghị rõ ràng: từ công nghệ phát hiện (radar, cảm biến), quy trình quản lý bay (luồng tránh bão, tiếp cận hạ cánh hạng thấp), đến huấn luyện phi công (xử lý gió cắt, CRM, chống đóng băng). Hầu hết biện pháp này đã được áp dụng trong ngành, góp phần giảm thiểu tai nạn thời tiết. Tuy nhiên, việc nâng cao nhận thức tiếp tục là then chốt, đặc biệt khi khí hậu ngày càng biến động với xu hướng bão tố, mưa lớn ngày càng mạnh. Các hãng hàng không, nhà chức trách và phi công cần liên tục cập nhật công nghệ dự báo, quy trình và đào tạo để đảm bảo an toàn trong mọi điều kiện thời tiết.

[1] Southern Airways DC-9 Accident Report

https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/2022-11/SouthernAirways_Acc_Report.pdf

[2] Southern Airways Flight 242 - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Airways_Flight_242

[3] Delta Air Lines Flight 191 - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_Air_Lines_Flight_191

[4] [5] [6] [13] Lockheed L-1011 | Federal Aviation Administration

https://www.faa.gov/lessons_learned/transport_airplane/accidents/N726DA

[7] [8] Tenerife airport disaster - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Tenerife_airport_disaster

[9] [10] Air Florida Flight 90 - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Florida_Flight_90

[11] American Eagle Flight 4184 - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Eagle_Flight_4184

[12] In-Flight Icing Encounter and Loss of Control, Simmons Airlines, d.b.a. American Eagle Flight 4184, Avions de Transport Regiona (ATR), Model 72-212, N401AM, Roselawn, Indiana, October 31, 1994

https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/AAR9601.pdf